操作说明

1. 工程管理

打开软件后进入工程管理界面。

可以进行：

- 新建工程。

- 打开已有工程。

- 导入工程数据库。

操作方法：

- 点击“新建工程”。

- 输入工程名称和说明。

- 点击确定。

- 在工程列表中点击工程，进入采集界面。

功能通过标准：

- 工程能够成功创建。

- 工程能够打开。

- 能进入数据采集与显示界面。

2. 数据采集

进入采集界面后，需要先选择测线和测点。

操作方法：

- 在层级浏览区选择测线。

- 选择测点。

- 在采集控制区输入测点号、发射电流、采样频率、采集次数、采样时间等参数。

- 点击“开始采集”。

功能通过标准：

- 参数能够正常输入。

- 点击开始采集后，系统能够进入采集状态。

3. 设备连接

软件支持真实设备连接和模拟设备模式。

真实设备连接：

- 点击设备连接。

- 输入设备 IP 和 TCP 端口。

- 连接设备 Wi-Fi。

- 点击连接。

模拟设备模式：

- 打开设备连接设置。

- 启用模拟设备模式。

- 点击连接。

功能通过标准：

- 连接状态显示为已连接。

- 模拟模式下不需要真实设备，也能开始采集。

4. 波形显示

采集开始后，界面会显示三类波形：

| 波形 | 说明 |
| --- | --- |
| Send | 发送波形 |
| Off | 关断波形 |
| Recv | 接收波形 |

功能通过标准：

- 三类波形能够显示。

- 波形坐标轴和标签显示正常。

- 历史数据也能重新显示波形。

5. 保存数据

采集完成后点击“保存结果”。

系统会保存：

- 测点信息。

- 采集参数。

- 设备监控信息。

- Recv、Send、Off 波形数据。

功能通过标准：

- 保存后提示成功。

- 在历史回放中能看到该测点数据。

6. 历史回放

操作方法：

- 在层级浏览区选择历史测点。

- 点击某次采集记录。

- 系统显示该次采集的波形和参数。

功能通过标准：

- 历史测点可以查看。

- 历史波形可以正常显示。

7. 数据上传

操作方法：

- 进入数据上传界面。

- 点击登录获取 Token。

- 选择要上传的工程。

- 点击上传。

- 查看上传进度。

上传界面会显示：

- 当前工程。

- 当前测点。

- 上传进度。

- 成功数。

- 失败数。

功能通过标准：

- 能成功登录。

- 能上传测点数据。

- 上传完成后显示成功或失败结果。

8. 上传失败重试

如果上传失败，可以在上传任务中心查看失败原因。

操作方法：

- 查看失败测点。

- 重新选择失败点。

- 点击重试上传。

功能通过标准：

- 失败原因能够显示。

- 失败测点能够重新上传。

9. 设备诊断

设备诊断页面用于查看设备通信状态。

可以查看：

- 连接状态。

- 协议状态。

- 最后命令。

- 最后错误帧。

- 握手阶段。

功能通过标准：

- 设备连接后状态能够刷新。

- 出现异常时能看到错误信息。

10. 操作日志

操作日志页面用于查看软件运行过程中的关键操作。

可以查看：

- 工程操作。

- 设备连接。

- 数据采集。

- 数据保存。

- 数据上传。

- 错误信息。

功能通过标准：

- 关键操作能够被记录。

- 出现问题时可以通过日志辅助排查。